Keevitaja praktilise töö ettevalmistamise juhend koolile

| Keevitaja, tase 3 | Keevitaja, tase 4 |
| --- | --- |
| Praktilise töö kirjeldus |  |
| Taotleja: 1) tutvub koostu tööjoonise ja tehnoloogilise kaardiga WPS (Welding Procedure Specification); 2) valib WPS-st lähtuvalt vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi jne), valmistab ette ja häälestab tehnoloogiale vastava keevitusseadme; 3) keevitab tehnoloogiale vastava koostu ja kontrollib koostu vastavust tööjoonisele: mõõdab koostu näitajad, koostab mõõteprotokolli; |  |
| Keevitaja tase 3 keevitusmeetod Poolautomaatkeevitus, MIG/MAG: Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA ja PB ning põkkõmblusi asendis PA; Praktiline töö loetakse sooritatuks, kui koostu mõõdud vastavad joonisele ning keevitusdefektid vastavad lubatud tasemele ISO EN 5817 C, v.a. defektide osas, mis vastab kvaliteeditasemele D (üleminekud, liigkõrgus, sisselõiked, vajumid, üksikud poorid) ning täidetud on WPS-i ja tööohutuse nõuded. | Keevitaja tase 4 keevitusmeetodid Praktilise töö sooritamiseks tuleb keevitada poolautomaatkeevitusega ja lisaks ühe kahest välja toodud meetodiga: Poolautomaatkeevitus, MIG/MAG: Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PF ja põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF; Käsikaarkeevitus, MMA: Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB ja põkkõmblusi asendites PA, PC ja PF; TIG -keevitus: Keevitab terasest torude põkkõmblusi asendites PA (pööratav toru), PC ja PH lähtudes tööjoonisest. Praktiline töö loetakse sooritatuks, kui koostu mõõdud vastavad joonisele, keevitusdefektid vastavad tasemele ISO EN 5817 C ning täidetud on WPS-i ja tööohutuse nõuded. |
| Tehniline dokumentatsioon |  |
| - Kool koostab eksami eelselt tehnoloogiline kaardi WPS, mis määratleb keevitusvahendite ja põhimaterjali kasutamise ja detailide koostamise nõuded (keevitamise kiirus, keevitusvool jm) - Praktilise töö joonised: Keevitaja, tase 3: MIG/MAG keevituse koostejoonis (nurkliide ja põkkliide) Keevitaja, tase 4: MIG/MAG ja MMA keevituse koostejoonis (nurkliide ja põkkliide) kolme detaili koostamiseks ja TIG keevitus (põkkliide) - Tolerantside tabelid, ISO EN 5817 standard - Tõendus taotleja tööohutusealase instruktaaži läbimise kohta |  |
| Materjalid |  |
| Koostuks: konstruktsiooniteras, S235-S420 plaat paksusega 6 – 12 mm Mõõdud 2tk -200x75mm, 1tk- 100x100mm Juhul, kui kasutatakse tootmisjääke ja plaadid on etteantust kitsamad, tuleb see eksamikomisjoni esimehega eelnevalt kooskõlastada. | Koostuks: konstruktsiooniteras S235-S420 Plaat paksusega 6 – 12 mm Mõõdud 2tk- 62,5mm x 200mm, 1tk- 125mm x 200mm, 1tk- 100mm x 100mm TIG keevituseks toru läbimõõduga 60 mm seinapaksusega 3,2 – 6,0 mm Juhul, kui kasutatakse tootmisjääke ja plaadid on etteantust kitsamad, tuleb see eksamikomisjoni esimehega eelnevalt kooskõlastada.. |
| Seadmed ja töövahendid |  |
| Töökorras (passistatud) keevitusseade koos kasutamise juhenditega Rakised ja instrumendid Mõõtmisvahendid (Lugemisaknaga keevisõmbluste universaalne kaliiber WG9, nurgik, mõõtejoonlaud, Nihik või digitaalne nihik) isikukaitsevahendid ja tuleohutuse vahendid. |  |